### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos de PVC e conexões diversas (incluindo colar de tomada de ferro fundido para PVC) para uso em redes de distribuição de água potável, redes coletoras de esgoto e ramais prediais, para a CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - Aquisição de conexões diversas e tubo em PVC para reposição gradual do estoque conforme demanda, os itens solicitados são utilizados em manutenções de redes de água, esgoto e ramais prediais.

  - Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos, baseiam-se no consumo dos 12 últimos meses e representam previsões para as compras futuras durante o prazo de vigência das atas (12 meses).

  - O Sistema de Registro de Preços justifica-se pois temos necessidade de frequentes contratações, com a finalidade de manter em estoque os materiais necessários às atividades da Companhia, mas não podemos definir a quantidade a ser demandada, visto que as manutenções e implantações de novas redes ou ramais são variáveis, conforme projetos ou épocas de maior ou menor intensidade de incidência.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO DN 20 X 3/4"

Descrição: REGISTRO DE ESFERA DE PVC, DE COR AZUL, COM ACIONAMENTO POR CABECOTE QUADRADO, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 11306, COM UMA EXTREMIDADE DE JUNTA MECANICA DE ACORDO COM A NBR 9052, PARA TUBOS DE POLIETILENO PE FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 8417, E A OUTRA EXTREMIDADE COM ROSCA EXTERNA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS DE AGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 2.100

Unidade: Peça

ITEM 02 – ADAPTADOR DE PVC PBA A BOLSA P/ F.F. JE 60MM X 50MM

Descrição: ADAPTADOR DE PVC, INJETADO, COM BOLSA E PONTA DE JUNTA ELAST ICA, FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5647-1, FORNECIDO C/ O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA INTERLIGACAO DE PONTA DE TUBO DE PVC COM BOLSAS DE TUBO OU DE CONEXAO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674 OU JE2GS DE ACORDO COM A NBR 13747, PARA REDES DE DISTRIBU ICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 120

Unidade: Peça

ITEM 03 – ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE  85MM X 75MM

Descrição: ADAPTADOR DE PVC, INJETADO, COM BOLSA E PONTA DE JUNTA ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5647-1, FORNE CIDO COM O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA INTERLIGACAO DE PONTA DE TUBO DE PVC COM BOLSAS DE TUBO OU DE CONEXAO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674 OU JE2GS DE ACORDO COM A NBR 13747, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 04 – ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 160MM X DN 140MM

Descrição: ADAPTADOR DE PVC,CONFORMADO,COM BOLSA E PONTA DE JUNTA ELAST ICA, FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 9815, FORN ECIDO COM O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA INTERLIGAC AO DE PONTAS DE TUBOS DE PVC 6,3, FABRICADOS DE ACORDO COM O PROJETO  DA NORMA ABNT 02:111.02-006-1, COM BOLSAS DE TUBO O U DE CONEXAO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO C OM  NBR 7674 OU JE2GS DE ACORDO COM A NBR 13747, PARA APLICA COES SOB PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE ATE 1,0 MPA, PARA REDE S DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL.  NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 05 – ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100

Descrição: ADAPTADOR DE PVC OCRE COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA (JE/JEI), FABRICADO DE ACORDO NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362 E BOLSA CORREDIÇA PARA TUBOS CERÃMICOS (BOLSA PARA PONTA DA MANILHA) DE ACORDO COM A NBR 5645. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 1.400

Unidade: Peça

ITEM 06 – ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN150

Descrição: ADAPTADOR DE PVC OCRE COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA (JE/JEI), FABRICADO DE ACORDO NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362 E BOLSA CORREDIÇA PARA TUBOS CERÃMICOS (BOLSA PARA PONTA DA MANILHA) DE ACORDO COM A NBR 5645. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 300

Unidade: Peça

ITEM 07 – BUCHA DE REDUCAO PVC CR 2" X 1 1/2"

Descrição: BUCHA CURTA DE REDUCAO DE PVC, NA COR BRANCA, INJETADA, DOTADA DE ROSCAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, PARA APLICACOES SOB PRESSOES DE SERVICO DE ATE 1,0 MPA, FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5648, PARA APLICACAO COM COMPONENT ES PLASTICOS ROSCADOS PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 08 – COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 200MM X 1"

Descrição: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS, ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 09 – COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 300MM X 3/4"

Descrição: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS, ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 06

Unidade: Peça

ITEM 10 – COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4"

Descrição: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS, ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM TUBOS DE PVC DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 300

Unidade: Peça

ITEM 11 – CRUZETA COM BOLSAS DN  75 X 75

Descrição: CRUZETA DE PVC, INJETADA, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDA COM OS ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINA L DE 0,70 MPA E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE 1,0 MPA, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 12 – CURVA PB PVC CURTA PARA COLETOR DE ESGOTO 90º X 100

Descrição: CURVA 90° DE PVC, INJETADA, COR OCRE, DE RAIO CURTO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 13 – CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200

Descrição: CURVA 45° DE PVC, INJETADA/MOLDADA, COR OCRE, DE RAIO LONGO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 30

Unidade: Peça

ITEM 14 – CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 150

Descrição: CURVA 90° DE PVC, INJETADA/MOLDADA, COR OCRE, DE RAIO LONGO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR ATUALIZADA.

NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 15 – JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40

Descrição: JOELHO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDÁVEL, FABRICADO DE 	ACORDO COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 30

Unidade: Peça

ITEM 16 – JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 150

Descrição: JOELHO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICADO DE 	ACORDO COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 17 – JOELHO 90° PVC ROSCAVEL DE  20 ( 1/ 2"   )

Descrição: JOELHO DE 90° DE PVC, BRANCO, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5648, PARA APLICACOES SOB PRESSOES DE SERVICO DE ATE 1,0 MPA COM TUBOS DE PVC ROSCADOS EM INSTA LACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 18 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50

Descrição: JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 19 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"

Descrição: JOELHO 90°DE PVC, MARROM, INJETADA, DE TRANSICAO, COM UMA BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E A OUTRA DE JUNTA ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA   E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE  0,75 MPA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.  NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 9.500

Unidade: Peça

ITEM 20 – JUNCAO DE REDUCAO PBA P/COLETOR ESGOTO 45°- DN 150 X 100

Descrição: JUNCAO DE REDUCAO 45° DE PVC, OCRE, MOLDADA COM REFORCO DE FIBRA DE VIDRO, COM PONTA E BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 10569. FORNECIDA COM ANEIS DE B ORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 21 – JUNCAO DE REDUCAO PBA P/COLETOR ESGOTO 45°- DN 200 X 100

Descrição: JUNCAO DE REDUCAO 45° DE PVC, OCRE, MOLDADA COM REFORCO DE FIBRA DE VIDRO, COM PONTA E BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 10569. FORNECIDA COM ANEIS DE B ORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 22 – JUNCAO PBA P/ COLETOR DE ESG. SANIT. 45°X DN 150MM

Descrição: JUNCAO 45º DE PVC, OCRE, INJETADA COM REFORCO DE FIBRA DE VIDRO, COM PONTA E BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FABRICADA DE AC ORDO COM A NBR 10569, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 23 – LUVA PVC COM ROSCA 1.1/2"

Descrição: LUVA DE PVC, INJETADA, BRANCA, COM LIMITADOR CENTRAL, COM ROSCA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 24 – REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1/2"

Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS INTERNAS CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARE LO BRUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALAC OES EM SANEAMENTO. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 25 – SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 150

Descrição: SELIM DE PVC, OCRE, MOLDADO, FABRICADO A PARTIR DE TUBOS DE PVC, COM DERIVACAO EM BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 7362-1, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 26 – SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 100 - COMPACTO

Descrição: SELIM DE PVC, COR OCRE, INJETADO, COMPACTO, COM DERIVACAO EM BOLSA DE JUNTA ELASTICA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 7362-1, FORNECI DO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 300

Unidade: Peça

ITEM 27 – SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 150

Descrição: SELIM DE PVC, OCRE, MOLDADO, FABRICADO A PARTIR DE TUBOS DE PVC, COM DERIVACAO EM BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 7362-1, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 06

Unidade: Peça

ITEM 28 – TE 90° COM ROSCA DE 1/2"

Descrição: TE DE PVC, BRANCO, INJETADO, COM AS EXTREMIDADES COM BOLSA ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 80

Unidade: Peça

ITEM 29 – TE 90° SOLDAVEL DE 1 1/4"

Descrição: TE DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 30 – TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60)

Descrição: TE DE PVC, INJETADO, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 40

Unidade: Peça

ITEM 31 – TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200

Descrição: TE DE PVC, INJETADO, COR OCRE, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10569, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.

Quantidade: 25

Unidade: Peça

ITEM 32 – TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 32MM

Descrição: TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO, PN 16, PARA REDES DE PVC/PBA, FABRICADOS DE ACORDO COM NTS 175 NBR 15803.

Quantidade: 25

Unidade: Peça

ITEM 33 – TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 100 X 100

Descrição: TE DE PVC, PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 45

Unidade: Peça

ITEM 34 – TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 125 (DE 140MM)

Descrição: TUBO DE PVC, EXTRUDADO, CLASSE 15, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E NBR 9822, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 60

Unidade: Peça

ITEM 35 – REGISTRO DE GAVETA METAL DE 3"

Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS INTERNAS CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARELO BRUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALACOES EM SANEAMENTO.

NBRS ATUALIZADAS.

MINIMO DE 10 (DEZ) FILETES DE ROSCA.

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 36 – TE 90° SOLDAVEL DE 1/2"

Descrição: TE DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS.                   .

Quantidade: 300

Unidade: Peça

ITEM 37 – TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 300 X 300

Descrição: TE DE PVC, INJETADO, COR OCRE, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10569, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.                   .

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 38 – COLAR DE TOMADA F°Fº P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 1/2"

Descrição: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS, ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM TUBOS DE PVC DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.                   .

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 39 – REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 2"

Descrição: REGISTRO DE ESFERA DE PVC, COM ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DOTADO DE EXTREMIDADES COM ROSCAS INTERNAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, COM UMA EXTREMIDADE COM MONTAGEM POR PORCA DE APERTO E ASSENTO PLANO COM ANEL DE VEDACAO, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 11306, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS.                   .

Quantidade: 07

Unidade: Peça

ITEM 40 – REGISTRO DE GAVETA METAL DE 3/4"

Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS INTERNAS CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARELO BRUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALACOES EM SANEAMENTO.

NBRS ATUALIZADAS.

MINIMO DE 10 (DEZ) FILETES DE ROSCA.                   .

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 41 – TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/2"

Descrição: TUBO DE PVC 6,3, EXTRUDADO, MARROM, COM PONTA A BOLSA PARA JUNTA SOLDAVEL, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA EMAXIMAS PRESSOES DE SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICADO DE A CORDO COM A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS.

Quantidade: 120

Unidade: Metro

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 017.013.0002-8 | ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO DN 20 X 3/4" | 2.100 | 5,79 | 12.159,00 |
| 2 | 017.011.0001-0 | ADAPTADOR DE PVC PBA A BOLSA P/ F.F. JE 60MM X 50MM | 120 | 10,57 | 1.268,40 |
| 3 | 017.011.0002-9 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 85MM X 75MM | 100 | 22,69 | 2.269,00 |
| 4 | 017.011.0005-3 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 160MM X DN 140MM | 10 | 68,99 | 689,90 |
| 5 | 011.001.0009-1 | ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100 | 1.400 | 9,25 | 12.950,00 |
| 6 | 011.001.0013-0 | ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN150 | 300 | 21,67 | 6.501,00 |
| 7 | 017.049.0007-7 | BUCHA DE REDUCAO PVC CR 2" X 1 1/2" | 2 | 6,45 | 12,90 |
| 8 | 007.055.0006-3 | COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 200MM X 1" | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 9 | 007.055.0011-0 | COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 300MM X 3/4" | 6 | 85,99 | 515,94 |
| 10 | 007.040.0008-3 | COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4" | 300 | 28,01 | 8.403,00 |
| 11 | 017.110.0003-5 | CRUZETA COM BOLSAS DN 75 X 75 | 3 | 57,90 | 173,70 |
| 12 | 011.019.0013-0 | CURVA PB PVC CURTA PARA COLETOR DE ESGOTO 90º X 100 | 20 | 11,09 | 221,80 |
| 13 | 011.019.0006-7 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200 | 30 | 58,85 | 1.765,50 |
| 14 | 011.019.0002-4 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 150 | 100 | 39,61 | 3.961,00 |
| 15 | 011.023.0007-1 | JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40 | 30 | 0,49 | 14,70 |
| 16 | 011.023.0001-2 | JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 150 | 10 | 28,47 | 284,70 |
| 17 | 017.152.0001-2 | JOELHO 90° PVC ROSCAVEL DE 20 ( 1/ 2" ) | 100 | 1,35 | 135,00 |
| 18 | 017.154.0005-4 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50 | 15 | 2,54 | 38,10 |
| 19 | 017.150.0002-1 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" | 9.500 | 0,91 | 8.645,00 |
| 20 | 011.026.0004-0 | JUNCAO DE REDUCAO PBA P/COLETOR ESGOTO 45°- DN 150 X 100 | 10 | 46,37 | 463,70 |
| 21 | 011.026.0005-9 | JUNCAO DE REDUCAO PBA P/COLETOR ESGOTO 45°- DN 200 X 100 | 5 | 81,03 | 405,15 |
| 22 | 011.026.0001-6 | JUNCAO PBA P/ COLETOR DE ESG. SANIT. 45°X DN 150MM | 10 | 73,51 | 735,10 |
| 23 | 017.193.0004-6 | LUVA PVC COM ROSCA 1.1/2" | 2 | 4,62 | 9,24 |
| 24 | 017.222.0009-0 | REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1/2" | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 25 | 011.052.0002-7 | SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 150 | 15 | 20,05 | 300,75 |
| 26 | 011.052.0005-1 | SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 100 - COMPACTO | 300 | 25,46 | 7.638,00 |
| 27 | 011.052.0004-3 | SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 150 | 6 | 59,85 | 359,10 |
| 28 | 017.256.0001-3 | TE 90° COM ROSCA DE 1/2" | 80 | 1,63 | 130,40 |
| 29 | 017.259.0005-0 | TE 90° SOLDAVEL DE 1 1/4" | 10 | 5,25 | 52,50 |
| 30 | 017.253.0001-0 | TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60) | 40 | 12,70 | 508,00 |
| 31 | 011.058.0004-0 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200 | 25 | 90,11 | 2.252,75 |
| 32 | 007.048.0006-3 | TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 32MM | 25 | 42,88 | 1.072,00 |
| 33 | 011.062.0002-0 | TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 100 X 100 | 45 | 13,53 | 608,85 |
| 34 | 017.300.0005-3 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 125 (DE 140MM) | 60 | 78,59 | 4.715,40 |
| 35 | 017.222.0005-7 | REGISTRO DE GAVETA METAL DE 3" | 4 | 462,96 | 1.851,84 |
| 36 | 017.259.0001-7 | TE 90° SOLDAVEL DE 1/2" | 300 | 0,72 | 216,00 |
| 37 | 011.058.0010-5 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 300 X 300 | 2 | 310,69 | 621,38 |
| 38 | 007.040.0002-4 | COLAR DE TOMADA F°Fº P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 1/2" | 15 | 15,23 | 228,45 |
| 39 | 017.229.0005-9 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 2" | 7 | 66,40 | 464,80 |
| 40 | 017.222.0010-3 | REGISTRO DE GAVETA METAL DE 3/4" | 5 | 31,90 | 159,50 |
| 41 | 017.410.0006-8 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 1 1/2" | 120 | 10,87 | 1.304,40 |
|  |  | Total |  |  | 84.510,95 |

*Obs.: Cotação por solicitação direta a fornecedores (itens com consulta sem sucesso ao Banco de Preços), além da consulta a site de domínio amplo e utilização de custos de contratos anteriores (último custo) devidamente corrigidos monetariamente, conforme art. 17 do RILC. O preço de referência foi obtido através da média unitária entre os valores considerados válidos. Houve desconsideração (*) de valores muito acima ou abaixo quando comparados ao último custo e demais propostas comerciais – itens 1 a 40. Para o item 41 cotação de preços realizada através de consulta ao Banco de Preços, conforme art. 17 do RILC. O preço de referência foi obtido através da média entre os valores ofertados em recentes licitações das quais baseia-se a ferramenta eletrônica utilizada. O último custo apresenta-se somente como parâmetro.

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

  - A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no chat do Portal de Compras Governamentais.

    - O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

    - O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.

    - Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.

  - O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.

  - A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

  - A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

  - A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

O(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) pelo(s) proponente(s) NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

FABIANA VICENTE DE MESQUITA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE

ROBSON DUTRA FERREIRA

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

RAFAELA MEDINA CURY

DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA