RC 78355 - DECE

Item	Código	 Item	Unidade	       Quantidade

01-	008.048.0008-1	COLETE PARA MOTOQUEIRO TAM. “G” e "GG"	PÇ	12

Descrição do Item 	Colete Refletivo para motociclista nos tamanhos P, M, G, GG, EG , na cor preta,

confeccionado em tecido dublado com material combinado, perfazendo uma

espessura de no mínimo 2,50 mm com faixas refletivas amarelas. As faixas

refletivas deverão exibir em sua construção as palavras APROVADO DENATRAN,

com 3 mm de altura e 50 mm de comprimento,  incorporada  na  construção  da

película. Deverá ainda ter etiqueta indelével informando dados do fabricante,

registro no INMETRO e material de construção. Atendendo a resolução Nº 356

(anexo III), de 02/08/10 do CONTRAN.

02-	008.115.0018-7	SAPATO DE SEGURANCA MODELO FEMININO - N. 36	PR	2

Descrição do Item 	Sapato de segurança feminino confeccionado em vaqueta macia de primeira

qualidade na cor preta, colarinho sintético forrado com tecido não tecido

respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em

cadarço ou em elástico, palmilha móvel em poliéster resinado higiênica e

antibactericida, solado macio e antiderrapante em poliuretano bidensidade com

sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. O equipamento

deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da

empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A data de fabricação

deverá ser de no máximo 1 (um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.

03-	008.005.0001-6	ADAPTADOR P/ USO SOBRE CARTUCHO COM FILTRO 5N11 (3M-501)	PR	6

Descrição do Item 	Adaptador para uso do filtro 5N11 sobre cartuchos nas máscaras da série 3M

6000. O retentor deverá ser da marca e modelo 3M-501 devido à necessidade de

compatibilidade com os equipamentos existentes na empresa, como respiradores,

cartuchos químicos, filtros mecânicos e demais peças de reposição da série 3M

6000. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis,

o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

04-	008.018.0005-6	BOTA CANO MEDIO N.42	PR	5

Descrição do Item 	Calçado ocupacional, tipo bota cano médio (261 a 300 mm), confeccionado em

policloreto de vinila (PVC) injetado ou em borracha vulcanizada, impermeável,

super resistente, na cor preta, com solado antiderrapante e reforço especial no

salto. Possui forração interna em nylon texturizada. Não possui biqueira de aço.

amanho: 37 a 45. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e

bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o

número do CA.

05-	008.028.0002-5	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA N.39	PR	20

Descrição do Item 	Calçado ocupacional tipo botina, confeccionada em vaqueta macia de primeira

qualidade, na cor preta. Sem componentes metálicos e fechamento em elástico

coberto nas laterais, Cabedal com gáspea emendada e peito do pé acolchoado.

Acabamento interno do cabedal traseiro em material que não proporcione

desconforto ao usuário e contraforte confeccionado em material que não absorve

umidade e não se decompõe. Palmilha móvel higiênica e antibactericida. Solado

macio e antiderrapante em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no

cabedal, sem costura aparente e sem biqueira de aço Modelo sem amarração por

cadarço. Para uso eletricista. O equipamento deverá apresentar em caracteres

indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de

fabricação e o número do CA.  A data de fabricação deverá ser de no máximo 1

(um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.

06-	008.028.0011-4	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA N.42	PR	20

Descrição do Item 	Calçado ocupacional tipo botina, confeccionada em vaqueta macia de primeira

qualidade, na cor preta. Sem componentes metálicos e fechamento em elástico

coberto nas laterais, Cabedal com gáspea emendada e peito do pé acolchoado.

Acabamento interno do cabedal traseiro em material que não proporcione

desconforto ao usuário e contraforte confeccionado em material que não absorve

umidade e não se decompõe. Palmilha móvel higiênica e antibactericida. Solado

macio e antiderrapante em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no

cabedal, sem costura aparente e sem biqueira de aço Modelo sem amarração por

cadarço. Para uso eletricista. O equipamento deverá apresentar em caracteres

indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de

fabricação e o número do CA.  A data de fabricação deverá ser de no máximo 1

(um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.

07-	008.027.0005-5	CALCA TIPO SANEAMENTO P (38-40), G (46-48) e GG (50-52) 	PÇ	7

Descrição do Item 	Confeccionada na cor amarela em PVC em ambas as faces e tramas em nylon.

Possui espessura de 0,25 a 0,27 mm (Trevira - KP 350), cadarço de algodão na

cintura e costura eletrônica. O equipamento deverá apresentar em caracteres

indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de

fabricação e o número do CA.

08-	008.037.0003-2	CAPA P/ CHUVA C/ MANGA EM TREVIRA AMARELA - M e GG	PÇ	15

Descrição do Item 	Confeccionada em uma só peça em Trevira – KP-350 (espessura de 0,25 a 0,27

mm) na cor amarela. Possui costura eletrônica, capuz, manga comprida e

fechamento frontal através de botões metálicos de pressão. O equipamento

deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da

empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

09-	008.045.0002-9	CONE DE CONTROLE DE TRAFEGO 50CM DE ALTURA	PÇ	10

Descrição do Item 	Cone fabricado em única peça em composto sintético de alta resistência e

indeformável. Possui 75 cm ou 50 cm de altura (conforme solictado) e cor laranja

com no mínimo duas faixas na cor branca injetada ou pintada por sistema que

proporcione ótima qualidade. Deverá possuir locais para fixação de fitas zebradas,

cordas, correntes e orifício central para colocação de placas, bandeirolas e outros

sinalizadores. A base deverá ser quadrada proporcionando boa estabilidade. Com

o seu peso, não necessitará de pesos extras para a sua imobilização em locais de

tráfegos intensos.

10-	008.073.0007-1	CONJUNTO EM CURVIM P/ MOTOQUEIRO "G"	PÇ	5

Descrição do Item 	Conjunto impermeável confeccionado em PVC revestido em malha de poliéster,

com costura eletrônica, composto de: Jaqueta com velcro para ajuste no pescoço,

com gola forrada, fechamento frontal por zíper e velcro. Fechamento nos punhos

em velcro e na cintura em elástico. Possui detalhes refletivos na região das costas

e nas laterais dos ombros, bolso externo com fechamento em velcro e bolso

interno simples. Calça com elástico na cintura, bolso externo dianteiro esquerdo

com fechamento em velcro. Possui zíper na parte inferior traseira das pernas.

Disponíveis nos tamanhos P,M,G, GG e EGG.

11-	008.070.0017-5	LUVA P/ PROCEDIMENTOS - TAMANHO G (CX C/ 100)	CX	100

Descrição do Item 	Luva de segurança descartáveis confeccionadas em látex natural,

proporcionando excelente sensibilidade tátil, conforto e maleabilidade. Possui as

seguintes características: palma lisa, talcadas, ambidestras e impermeáveis.

Aprovadas para uso em produtos químicos da Classe B (detergentes, sabões,

amoníaco e similares) e C (tipo 3: álcoois, tipo 4:éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6:

ácidos orgânicos). Tamanhos P, M e G. Apresentar o C.A.

12-	008.070.0016-7	LUVA P/ PROCEDIMENTOS - TAMANHO M (CX C/ 100)	CX	15

Descrição do Item 	Luva de segurança descartáveis confeccionadas em látex natural,

proporcionando excelente sensibilidade tátil, conforto e maleabilidade. Possui as

seguintes características: palma lisa, talcadas, ambidestras e impermeáveis.

Aprovadas para uso em produtos químicos da Classe B (detergentes, sabões,

amoníaco e similares) e C (tipo 3: álcoois, tipo 4:éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6:

ácidos orgânicos). Tamanhos P, M e G. Apresentar o C.A.

13-	008.073.0010-1	MACACAO COMPLETO P/ SANEAMENTO N. 39 e N. 42	PÇ	2

Descrição do Item 	Conjunto confeccionado na cor amarela em PVC em ambas as faces e tramas em

nylon, com espessura de 0,35 mm (Trevira – KP 400). Possui costura eletrônica,

capuz, botas e luvas em PVC forradas acopladas. Fechamento frontal por meio de

zíper com botões de pressão ou zíper com velcro. O equipamento deverá

apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa

fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

14-	008.073.0005-5	MACACAO DESCARTAVEL C/ CAPUZ TAM. G e M	PÇ	20

Descrição do Item 	Macacão de segurança confeccionado em polietileno de alta densidade (Tyvek) ou

em 100% polipropileno na cor branca. Possui elástico nas extremidades da manga e da calça,

e capuz/zíper costurados. Fornece proteção contra agentes químicos líquidos e partículas maiores

que 0,5 microns. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome

comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

15-	008.085.0001-5	OCULOS C/ AMPLA VISAO	PÇ	10

Descrição do Item 	Óculos de segurança contra impacto de partículas volantes multidirecionais,

modelo ampla visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de

PVC transparente e macia. Sistema de ventilação indireta nas laterais da armação.

Possui visor plano em policarbonato incolor e cinta elástica para ajuste à face do

usuário. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos. O equipamento

deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da

empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

.

16-	008.095.0001-9	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	PÇ	10

Descrição do Item 	Protetor auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha,

montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte, em forma de

arco, com altura da concha regulável, guias deslizantes na haste para ajuste de

pressão. Haste flexível, ampla e almofadada. Almofadas e espumas internas

substituíveis. Nível de redução de ruído (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A). O

equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome

comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.

17-	008.095.0002-7	PROTETOR FACIAL 8"	PÇ	30

Descrição do Item 	Protetor facial contra impacto de partículas volantes, anatômico que permite a

utilização de óculos de segurança e respiradores. Visor panorâmico fabricado em

policarbonato incolor de alta resistência e com perfeita qualidade óptica, com

espessura mínima de 2,0 mm. Possui correias e demais peças da carneira em

plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples da correia ou

catraca. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem

visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número

do CA.

18-	008.075.0003-8	RESPIRADOR DESC. CONTRA POEIRA, NEVOA E VAPOR ORGANICO	PÇ	100

Descrição do Item 	Respirador semi-facial descartável, sem válvula de exalação, com grampo de ajuste nasal possuindo sistema de fixação em dois pontos por elásticos, oferecendo conforto e boa vedação e que não permita que o elástico solte-se facilmente. Possui camadas de filtros especiais com carvão ativado, promovendo a retenção de odores de baixa concentração de  vapores orgânicos / VO-PFF2. O equipamento deverá apresentar em caracteres  indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de  fabricação e o número do CA. Validade mínima de 2 (dois) anos a partir da  emissão da Nota Fiscal do produto.

19-	008.075.0007-0	RESPIRADOR PARA GASES ACIDOS	PÇ	10

Descrição do Item 	Respirador semi-facial descartável, com grampo de ajuste nasal possuindo sistema de fixação em dois pontos por elásticos, oferecendo conforto e boa vedação e que não permita que o elástico solte-se facilmente. Possui camadas de filtros especiais com carvão ativado, promovendo a retenção de odores de baixa concentração de gases ácidos PFF2. O equipamento deverá apresentar em caracteres  indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de  fabricação e o número do CA. Validade mínima de 2 (dois) anos a partir da  emissão da Nota Fiscal do produto.

20-	008.115.0017-9	SAPATO DE SEGURANCA MODELO FEMININO N.35	PÇ	2

Descrição do Item 	Sapato de segurança feminino confeccionado em vaqueta macia de primeira qualidade

na cor preta, colarinho sintético forrado com tecido não tecido respirável, forração da

gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço ou em elástico, palmilha

móvel em poliéster resinado higiênica e antibactericida, solado macio e antiderrapante em

poliuretano bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.

O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da

empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A data de fabricação deverá ser de no

máximo 1 (um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.