ITEM                   CÓDIGO                                DESCRIÇÃO                                                                                                                           UND               QUANTIDADE

1 -	007.055.0002-0	COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 150MM X 3/4"	PÇ	70

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL COM

TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE

ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO

FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

2 -	007.055.0005-5	COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 200MM X 3/4"	PÇ	70

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM

TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE

ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA  DO

FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

3 -	007.055.0008-0	COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 250MM X 3/4"	PÇ	20

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL COM

TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE

ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO

FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

4 -	007.040.0008-3	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4"	PÇ	260

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

5 -	007.040.0011-3	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 3/4"	PÇ	40

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

6 -	007.040.0014-8	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 3/4"	PÇ	70

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC  DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

7 -	007.040.0003-2	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 1"	PÇ	30

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC  DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

8 -	007.040.0005-9	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 3/4"	PÇ	350

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC  DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

9 -	017.220.0005-8	REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 100MM (DE 110MM)	PÇ	10

Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO

CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA

MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA

INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM

ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO

FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO

FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO

ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR

AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA

POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM

APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU

CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA

ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM

REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA

INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO

MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS

TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA

EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO

CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A

PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO

COM OU SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTOCLAVE (DO TIPO AUTO CLAVE).

O ACIONAMENTO PODE SER FEITO POR CABEÇOTE, VOLANTE OU POR

ATUADOR ELÉTRICO E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE PVC/PBA

CONFORME A NORMA NBR 5647.

REFERÊNCIA: EURO 24.

10 -	017.220.0004-0	REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 75MM (DE 85MM)	PÇ	30

Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO

CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA

MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA

INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM

ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO

FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO

FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO

ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR

AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA

POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM

APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU

CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA

ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM

REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA

INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO

MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS

TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA

EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO

CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A

PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO

COM OU SEM PARAFUSOS (DO TIPO AUTOCLAVE). O ACIONAMENTO PODE SER FEITO POR

CABEÇOTE, VOLANTE OU POR ATUADOR ELÉTRICO E EXTREMIDADES COM

BOLSAS PARA TUBOS DE PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647.

REFERÊNCIA: EURO 24.

11 -	017.235.0002-0	REGISTRO ESFERA METAL 1" - BORBOLETA	PÇ	200

Descrição do Item VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO FORJADO CW 617 N PARA ÁGUA, PAREDE

MINIMA DE 1,6MM, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO POR BORBOLETA EM

ALUMINIO NA COR AZUL, HASTE EM LATÃO, VEDAÇÃO EM P.T.F.E.

MÍNIMO DE 4 FILETES DE ROSCA BSP, FÊMEA/FÊMEA, PN 16 A 40, ESFERA EM

AÇO OU LATÃO POLIDO. TEMPERATURA SUPORTÁVEL DE -10ºC 90ºC.

FURO DE 1,2 A 1,6MM NA BORBOLETA PARA PASSAGEM DE LACRE

12 -	017.235.0003-8	REGISTRO ESFERA METAL 3/4" - BORBOLETA	PÇ	90

Descrição do Item VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO FORJADO CW 617 N PARA ÁGUA, PAREDE

MINIMA DE 1,6MM, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO POR BORBOLETA EM

ALUMINIO NA COR AZUL, HASTE EM LATÃO, VEDAÇÃO EM P.T.F.E.

MÍNIMO DE 4 FILETES DE ROSCA BSP, FÊMEA/FÊMEA, PN 16 A 40, ESFERA EM

AÇO OU LATÃO POLIDO. TEMPERATURA SUPORTÁVEL DE -10ºC 90ºC.

FURO DE 1,2 A 1,6MM NA BORBOLETA PARA PASSAGEM DE LACRE

13 -	007.010.0006-6	ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1" (BORRACHA)	PÇ	200

Descrição do Item GUARNICAO DE BORRACHA, PARA VEDACAO DE PORCAS DE TUBETES DE

HIDROMETROS, FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 81 93 E

NBR 8194 C/SEGUINTES DIMENSOES (29,0X38,1X3,0) MM (DI X DE X ESP.) NOTA:

ARRUELA NA COR PRETA

DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

14-	007.010.0009-0	ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1" (NYLON)	PÇ	100

Descrição do Item GUARNICAO DE PEBD (POLIETILENO EXTRUSADO DE BAIXA DENSIDADE) NA

COR BRANCA, PARA VEDAÇÃO DE PORCAS DE TUBETES DE HIDRÔMETROS,

FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 81 94 COM AS

SEGUINTES DIMENSÕES ( 29,0 X 38,0 X 3,0 MM) (DI X DE X ESP.) NOTA: DE COR

BRANCA. DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

15 -	007.010.0007-4	ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1/2" (NYLON)	PÇ	22000

Descrição do Item GUARNICAO DE PEBD (POLIETILENO EXTRUSADO DE BAIXA DENSIDADE) NA

COR BRANCA, PARA VEDACAO DE PORCAS DE TUBE TES DE HIDROMETROS,

FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 8194, COM AS

SEGUINTES DIMENSOES (17,0 X 23,5 X 3,0 MM) ( DIX DE X ESP.)  NBRS

ATUALIZADAS

DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

16 -	007.010.0001-5	ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1/2"(BORRACHA)	PÇ	18000

Descrição do Item GUARNICAO DE BORRACHA, PARA VEDACAO DE PORCAS DE TUBETES DE

HIDROMETROS, FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 8193 E

NBR 8194 C/SEGUINTES DIMENSOES (17,0X23,5X3,0) MM (DI X DE X ESP.). NOTA:

BORRACHA NA COR PRETA.

DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

17-	007.064.0001-1	PORCA P/ CARCACA DE 1/ 2"	PÇ	5000

Descrição do Item PORCA DE LATAO, FABRICADA DE ACORDO C/NBR NM 212:2002 E NBR8 194, C/

ROSCA DE ACORDO COM A NBR 8133, PARA INSTALACAO DE HI DROMETROS

COM TUBETES DE LATAO, EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA P OTAVEL.NBRS

ATUALIZADAS MINIMO DE 6 (SEIS) FILETES DE ROSCA PAREDE LATERAL COM

ESPESSURA MINIMA DE 4 MM COM FORMATO SEXTAVADO EM TODA SUA

EXTENSAO SEM ARREDONDAMENT O OU DIMINUICAO DAS DIMENSOES EM

QUALQUER PARTE.

18 -	017.222.0007-3	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1.1/4"	PÇ	1

Descrição do Item REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) OU LATÃO FORJADO

NIQUELADO PARA USO EM INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO, DE PRESSAO

NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS INTERNAS

CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARE LO BRUTO OU

NIQUELADO, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALACOES

EM SANEAMENTO.NBRS ATUALIZADAS. MARCAÇÕES NO CORPO DO REGISTRO:

MARCA E/OU NOME DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL E PRESSÃO NOMINAL

19 -	017.222.0003-0	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 2"	PÇ	10

Descrição do Item REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE

PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS

INTERNAS CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARE LO BRUTO,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALAC OES EM

SANEAMENTO. MINIMO DE 9 (NOVE) FILETES DE ROSCA NBRS ATUALIZADAS

20 -	017.222.0004-9	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 4"	PÇ	2

Descrição do Item REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE

PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS

INTERNAS CONFORME NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARELO BRUTO ,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALACOE S EM

SANEAMENTO. NBRS ATUALIZADAS MINIMO DE 14(QUATORZE) FILETES DE

ROSCA

21 -	007.075.0001-0	TUBETE DE 1/2" CURTO	PÇ	9000

Descrição do Item TUBETE DE LIGA DE COBRE (LATAO), COM ROSCA DE ACORDO COM A N BR NM

ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8194 E NBR 8195, PARA

INSTALACAO DE HIDROMETROS EM RAMAIS PREDIAIS. COMP= 4 CM DIAMETRO

INTERNO COM MEDIDA MINIMA DE 13 MM PAREDE DO TUBETE COM ESPESSURA

MINIMA DE 3 MM FORMATO CIRCULAR OU OITAVADO SEM ARREDONDAMENTO.

NBRS ATUALIZADAS

22 -	007.048.0009-8	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM	PÇ	70

Descrição do Item TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO, PN 16, PARA REDES DE PVC/PBA,

FABRICADOS DE ACORDO COM NTS 175 NBR 15803

23 -	007.048.0001-2	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 60MM PVC X 20MM	PÇ	1000

Descrição do Item TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO, PN 16, PARA REDES DE PVC/PBA,

FABRICADOS DE ACORDO COM NTS 175 NBR 15803

24 -	007.048.0002-0	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 60MM PVC X 32MM	PÇ	90

Descrição do Item TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO, PN 16, PARA REDES DE PVC/PBA,

FABRICADOS DE ACORDO COM NTS 175 NBR 15803

25 -	007.048.0005-5	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 20MM	PÇ	350

Descrição do Item TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO, PN 16, PARA REDES DE PVC/PBA,

FABRICADOS DE ACORDO COM NTS 175 NBR 15803

26 -	007.070.0006-8	TUBO POLIETILENO 20MM  (AZUL)	MT	27400

Descrição do Item TUBO DE POLIETILENO PE 80, COR AZUL, PARA EXECUCAO DE RAMAIS

PREDIAIS DE ÁGUA E APLICACOES SOB PRESSOES DE SERVICO DE ATE

1,0 MPA (PN 10) COM COMPOSTO PE 80. O TUBO DEVERA SER FORNECIDO

DE ACORDO COM A NORMA NBR 15561:2024 (TUBULAÇÃO DE

POLIETILENO PE 80 e PE 100) E NTS 048 (NORMA TECNICA SABESP). A

MATERIA PRIMA UTILIZADA NA FABRICACAO DOS TUBOS DEVERÁ SER

VIRGEM E PARA O FORNECIMENTO SERA EXIGIDA A CERTIFICACAO

APRESENTADA PELO FABRICANTE. FORNECIDO EM BOBINAS COM 100

METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER PROTEGIDO NAS DUAS

EXTREMIDADES.

27 -	007.095.0002-5	UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,6 MPA - ALTA PRESSAO	PÇ	3000

Descrição do Item UNIAO DE POLIPROPILENO, PARA APLICACAO SOB PRESSAO DE SERVICO DE

1,6 MPA, FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA  NTS-179, COM

BOLSAS DE JUNTA MECANICA, PARA INTERLIGACAO DE TUBOS DE POLIETILENO

PE NA COR AZUL, FABRICADOS DE ACORDO COM A NTS-048.

28 -	017.154.0004-6	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60	PÇ	30

Descrição do Item JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

29 -	011.001.0018-0	ADAPT.PVC PONTA OCRE X BOLSA BRANCO JE DN100X150	PÇ	1

Descrição do Item ADAPTADOR PVC COM PONTA OCRE FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

10569 PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362 E A OUTRA COM BOLSA

JE/JEI, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5688 PARA ESGOTO PREDIAL.

DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS

ATUALIZADAS.

30 -	017.011.0002-9	ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE  85MM X  75MM	PÇ	70

Descrição do Item ADAPTADOR DE PVC, INJETADO, COM BOLSA E PONTA DE JUNTA ELASTICA,

FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5647-1, FORNE CIDO

COM O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA INTERLIGACAO DE

PONTA DE TUBO DE PVC COM BOLSAS DE TUBO OU DE CONEXAO DE FERRO

FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674 OU JE2GS DE

ACORDO COM A NBR 13747, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA

POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

31 -	011.001.0009-1	ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100	PÇ	680

Descrição do Item ADAPTADOR DE PVC OCRE COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA (JE/JEI),

FABRICADO DE ACORDO NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362

E BOLSA CORREDIÇA PARA TUBOS CERÃMICOS (BOLSA PARA PONTA DA

MANILHA) DE ACORDO COM A NBR 5645. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL

DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

COMPRIMENTO DA PEÇA: 25 CM

32 -	011.001.0013-0	ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN150	PÇ	750

Descrição do Item ADAPTADOR DE PVC OCRE COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA (JE/JEI),

FABRICADO DE ACORDO NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362

E BOLSA CORREDIÇA PARA TUBOS CERÃMICOS (BOLSA PARA PONTA DA

MANILHA) DE ACORDO COM A NBR 5645. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL

DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

COMPRIMENTO DA PEÇA: 32 CM

33 -	011.001.0003-2	ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN200	PÇ	80

Descrição do Item ADAPTADOR DE PVC OCRE COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA (JE/JEI),

FABRICADO DE ACORDO NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362

E BOLSA CORREDIÇA PARA TUBOS CERÃMICOS (BOLSA PARA PONTA DA

MANILHA) DE ACORDO COM A NBR 5645. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL

DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS.

COMPRIMENTO DA PEÇA: 40 CM

34 -	017.010.0001-6	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN  20 X 1/2"	PÇ	10800

Descrição do Item ADAPTADOR CURTO DE PVC, INJETADO, COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E

PONTA ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648, PARA INTERLIGACAO DE TUBOS DE PVC

SOLDAVEIS COM COMPONENTES PLASTICOS ROSCADOS, PARA INSTALACOES

PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

35 -	017.050.0002-9	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20	PÇ	150

Descrição do Item BUCHA CURTA DE REDUCAO, DE PVC, INJETADA, COM JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

36 -	017.050.0006-1	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25	PÇ	30

Descrição do Item BUCHA CURTA DE REDUCAO, DE PVC, INJETADA, COM JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

ÁGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

37 -	017.070.0001-8	CAP PVC JE DN  50(DE  60MM)	PÇ	100

Descrição do Item TAMPAO (CAP) DE PVC, INJETADO, COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM O ANEL DE

BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL

DE 0,70 MPA E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE 1,0 MPA, PARA REDES DE

DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL.  NBRS ATUALIZADAS

38 -	017.070.0004-2	CAP PVC JE DN 100(DE 110MM)	PÇ	5

Descrição do Item TAMPAO (CAP) DE PVC, INJETADO, COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM O ANEL D E

BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMIN AL

DE 0,70 MPA E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE 1,0 MPA, PARA REDES DE

DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

39 -	017.065.0002-5	CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4"	PÇ	20

Descrição do Item TAMPAO (CAP) DE PVC, BRANCO, INJETADO, COM ROSCA DE ACORDO COM A

NBR NM ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS

ATUALIZADAS

40 -	017.074.0006-7	CAP PVC SOLDAVEL DE 50	PÇ	5

Descrição do Item TAMPAO (CAP) DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

41 -	011.019.0003-2	CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 100	PÇ	450

Descrição do Item CURVA 45° DE PVC, INJETADA/MOLDADA, COR OCRE, DE RAIO LONGO, COM

PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO

COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR

ATUALIZADA

42 -	011.019.0006-7	CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200	PÇ	60

Descrição do Item CURVA 45° DE PVC, INJETADA/MOLDADA, COR OCRE, DE RAIO LONGO, COM

PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO

COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR

ATUALIZADA

43 -	011.019.0005-9	CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 200	PÇ	60

Descrição do Item CURVA 90° DE PVC, INJETADA/MOLDADA, COR OCRE, DE RAIO LONGO, COM

PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO

COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR

ATUALIZADA

44 -	017.121.0001-7	CURVA PBA 11°15' DN 50 (DE 60MM)	PÇ	30

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

45 -	017.120.0002-0	CURVA PBA 22°30' DN 75 (DE 85MM)	PÇ	10

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1 FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

46 -	017.122.0003-8	CURVA PBA 45° DN 100 (DE 110MM)	PÇ	5

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

47 -	017.122.0005-4	CURVA PBA 45° DN 140 (DE 160MM)	PÇ	1

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

48 -	017.122.0002-0	CURVA PBA 45° DN 75 (DE 85MM)	PÇ	30

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

49 -	017.124.0003-7	CURVA PBA 90° DN 100 (DE 110MM)	PÇ	5

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

50 -	017.124.0005-3	CURVA PBA 90° DN 140 (DE 160MM)	PÇ	1

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

51-	017.124.0001-0	CURVA PBA 90° DN 50 (DE 60MM)	PÇ	80

Descrição do Item CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

52 -	011.020.0002-7	CURVA PVC P/ ESGOTO 90° X 4" DN100 BRANCA PREDIAL	PÇ	10

Descrição do Item CURVA DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADA, BRANCA, SERIE NORMAL,

COM RAIO LONGO PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO),

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE

ESGOTO SANITARIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA

CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS

53 -	017.130.0003-2	ENGATE FLEXIVEL TRANCADO 60CM	PÇ	1

Descrição do Item Engate flexível cromado trançado 60 cm x 1/2"

Utilização com água fria e quente até temperatura de 70ºC

NBR14878

54 -	017.130.0001-6	ENGATE PVC DE 1/2"	PÇ	15

Descrição do Item ENGATE FLEXIVEL DE PVC DE 1/2" X 40 CM.

55 -	011.023.0004-7	JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100	PÇ	150

Descrição do Item JOELHO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL,

COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICADO

DE     ACORDO COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO

SANITARIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA

CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS

56 -	011.023.0007-1	JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40	PÇ	10

Descrição do Item JOELHO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL,

COM BOLSAS DE JUNTA SOLDÁVEL, FABRICADO DE     ACORDO COM A NBR

5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO. DEVERÁ SER

FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS

57 -	017.154.0007-0	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 110	PÇ	2

Descrição do Item JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

58 -	017.154.0005-4	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50	PÇ	15

Descrição do Item JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

59 -	017.150.0002-1	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	PÇ	3800

Descrição do Item JOELHO 90°DE PVC, MARROM, INJETADA, DE TRANSICAO, COM UMA BOLSA DE

JUNTA SOLDAVEL E A OUTRA DE JUNTA ROSCADA DE ACORDO COM A NBR

NM ISO 7-1, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA   E

PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE  0,75 MPA, FABRICADO DE ACORDO COM

A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.  NBRS

ATUALIZADAS

60 -	017.191.0003-9	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO AZUL DN 300	PÇ	15

Descrição do Item LUVA DE CORRER DE PVC, AZUL, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA

TUBOS DE PVC CLASSE12, FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA

NBR     7665 E FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES,

PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

61-	017.190.0001-8	LUVA DE CORRER PVC JE DN 50 (DE 60MM)	PÇ	410

Descrição do Item LUVA DE CORRER DE PVC, INJETADA, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE

BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA

POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

62 -	017.190.0002-6	LUVA DE CORRER PVC JE DN 75 (DE 85MM)	PÇ	150

Descrição do Item LUVA DE CORRER DE PVC, INJETADA, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE

BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA

POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

63 -	011.036.0002-8	LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 100	PÇ	300

Descrição do Item LUVA DE CORRER DE PVC, INJETADA, OCRE, C/JUNTA ELASTICA FABRICA DA

DE ACORDO C/ A NBR 7362-1 E 10569, FORNECIDA C/ OS ANEIS D E BORRACHA

NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE

ESGOTO.

NBR ATUALIZADA

64 -	017.190.0050-6	LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1/2"	PÇ	420

Descrição do Item LUVA DE CORRER PVC, JE/JEI, PARA TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5648, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

65 -	017.190.0051-4	LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 3/4"	PÇ	50

Descrição do Item LUVA DE CORRER PVC, JE/JEI, PARA TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5648, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

66 -	017.185.0001-7	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM	PÇ	10

Descrição do Item LUVA DE REDUCAO, DE PVC, INJETADA, COM JUNTA SOLDAVEL, PARA A

PLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA E PRESSAO MAXIMA D E

SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648, P ARA

INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

67-	017.194.0003-2	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	PÇ	70

Descrição do Item LUVA DE PVC, INJETADA, COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDAVEL, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

68 -	017.192.0001-7	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	PÇ	3250

Descrição do Item LUVA MISTA DE PVC, INJETADA, COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA

ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, FABRICADA DE ACORDO COM A

NBR 5648, PARA INTERLIGACAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEIS COM

COMPONENTES PLASTICOS ROSCADOS, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

ÁGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

69 -	017.195.0001-0	NIPLE PVC COM ROSCA 1/2"	PÇ	220

Descrição do Item NIPLE DUPLO DE PVC, BRANCO, INJETADO, COM SEXTAVADO PARA BOC A DE

CHAVE, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, PARA

APLICACOES SOB PRESSOES DE SERVICO DE 1,0 MPA, FABRICA DO DE

ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

ÁGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

70 -	017.228.0003-8	REGISTRO ESFERA PVC CABECA BORBOLETA 1/2"	PÇ	100

Descrição do Item REGISTRO DE ESFERA DE PVC, NA COR MARROM, COM ACIONAMENTO POR

BORBOLETA, DOTADO DE ROSCAS EXTERNAS DE ACORDO COM A NBR N M ISO

7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 11306, PARA INSTALACOES

PREDIAIS DE ÁGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

71 -	017.228.0002-0	REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4"	PÇ	30

Descrição do Item REGISTRO DE ESFERA DE PVC, NA COR MARROM, CABEÇA QUADRADA. PARA

ACIONAMENTO COM FERRAMENTA APROPRIADA, DOTADO DE ROSCAS

EXTERNAS DE ACORDO COM A NBR N M ISO7-1, FABRICADO DE ACORDO COM

A NBR 11306, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA CONFORME NBR

5626. NBRS ATUALIZADAS

72 -	011.052.0008-6	SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 100 - COMPACTO	PÇ	130

Descrição do Item SELIM DE PVC, COR OCRE, INJETADO, COMPACTO, COM DERIVACAO EM BOLSA

DE JUNTA ELASTICA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A

NBR 7362-1, FORNECI DO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE

CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES

COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA

73 -	011.052.0002-7	SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 150	PÇ	20

Descrição do Item SELIM DE PVC, OCRE, MOLDADO, FABRICADO A PARTIR DE TUBOS DE PVC, COM

DERIVACAO EM BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA PARA TUBOS DE PVC

FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 7362-1, FORNECIDO COM ANEL DE

BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE

RAMAL PREDIAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS. NBR ATUALIZADA

74 -	011.052.0005-1	SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 100 - COMPACTO	PÇ	330

Descrição do Item SELIM DE PVC, COR OCRE, INJETADO, COMPACTO, COM DERIVACAO EM BOLSA

DE JUNTA ELASTICA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A

NBR 7362-1, FORNECI DO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE

CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES

COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA

75 -	017.256.0001-3	TE 90° COM ROSCA DE 1/2"	PÇ	20

Descrição do Item TE DE PVC, BRANCO, INJETADO, COM AS EXTREMIDADES COM BOLSA

ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A

NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA CONFORME NBR 5626.

NBRS ATUALIZADAS

76 -	017.250.0010-5	TE BOLSA E PONTA PVC JE DN 140 X 140(DE 160MM X 160MM)	PÇ	9

Descrição do Item TE DE PVC, MOLDADO, COM PONTA E BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FA

BRICADO DE ACORDO COM A NBR 9815, PARA TUBOS DE PVC 6,3 FABR

ICADOS DE ACORDO COM O PROJETO DE NORMA ABNT 02.111.02-006-1,

FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDE S DE

DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

77 -	017.253.0004-4	TE COM BOLSAS JE DN 100 X 100 (DE 110 X 110)	PÇ	10

Descrição do Item TE DE PVC, INJETADO, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE

ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

78 -	011.058.0003-2	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 100	PÇ	35

Descrição do Item TE DE PVC, INJETADO/MOLDADO, COR OCRE, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10569, FORNECIDO COM

ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE

ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.

79 -	011.058.0002-4	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 150	PÇ	25

Descrição do Item TE DE PVC, INJETADO/MOLDADO, COR OCRE, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10569, FORNECIDO COM

ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE

ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.

80 -	011.058.0004-0	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200	PÇ	10

Descrição do Item TE DE PVC, INJETADO/MOLDADO, COR OCRE, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10569, FORNECIDO COM

ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES COLETORAS DE

ESGOTOS. NBR ATUALIZADA.

81 -	011.062.0008-0	TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 150 X 100	PÇ	2

Descrição do Item TE DE PVC, PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL, COM

BOLSAS DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICADO DE ACORDO

COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO. DEVERÁ

SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS

ATUALIZADAS

82 -	017.253.0003-6	TE RED. COM BOLSAS JE DN 100 X 50 (DE 110 X 60)	PÇ	10

Descrição do Item TE DE PVC, INJETADO, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE

ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

83-	017.253.0009-5	TE RED. COM BOLSAS JE DN 75 X  50 (DE 85 X 60)	PÇ	5

Descrição do Item TE DE PVC, INJETADO, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE

ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

84 -	017.410.0002-5	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	MT	756

Descrição do Item TUBO DE PVC 6,3, EXTRUDADO, MARROM, COM PONTA A BOLSA PARA JUNTA

SOLDAVEL, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA

EMAXIMAS PRESSOES DE SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICADO DE A CORDO COM

A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

85 -	017.410.0003-3	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	MT	234

Descrição do Item TUBO DE PVC 6,3, EXTRUDADO, MARROM, COM PONTA A BOLSA PARA JUNTA

SOLDAVEL, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA

EMAXIMAS PRESSOES DE SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICADO DE A CORDO COM

A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

86 -	011.070.0002-5	TUBO PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN  75MM	MT	72

Descrição do Item TUBO DE PVC BRANCO, TIPO SERIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5688, PARA COLETORES

PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO.

PARA CADA TUBO, DEVE SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA COR

RESPONDENTE. NBR ATUALIZADA

87 -	011.070.0006-8	TUBO PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 40MM =( 1 1/4" ) SERIE REFORÇADA	MT	18

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, BRANCO, TIPO DN, SERIE REFORCADA, C/ P ONTA E

BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL, FABRICADO DE ACORDO COM A NB R 5688,

PARA COLETORES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO. NBR ATUALIZADA

88 -	011.070.0008-4	TUBO PVC BRANCO LINHA LEVE DN 200MM = 8"	MT	12

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, BRANCO, TIPO DN, SERIE NORMAL, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICAD O DE ACORDO

COM A NBR 5688, PARA COLETORES PREDIAIS DE ESGOT O SANITARIO. - PARA

CADA TUBO, DEVE SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA COR

RESPONDENTE. NBR ATUALIZADA

89 -	011.073.0001-0	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM	MT	6906

Descrição do Item FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC,

EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA

COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FO RNECIDO UM

ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPOND ENTE, OU JEI OU

JERI. NBR ATUALIZADA

90 -	011.073.0002-9	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM	MT	11046

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 736 2-2, PARA

COLETORES DE ESGOTOS. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM

ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU

JERI. NBR ATUALIZADA

91 -	011.073.0003-7	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM	MT	13626

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JU NTA

ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 736 2-2, PARA

COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVE SER FORN ECIDO UM ANEL

DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDEN TE, OU JEI OU JERI.

NBR ATUALIZADA

92 -	011.073.0004-5	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM	MT	450

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2, PARA

COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVE SER FORN ECIDO UM ANEL

DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDEN TE, OU JEI OU JERI.

NBR ATUALIZADA

93 -	017.300.0004-5	TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (DE 110MM)	MT	2568

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, CLASSE 15, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E NBR

9822, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

94 -	017.300.0002-9	TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (DE 60MM) 	                                                                                             MT	                     26778

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, CLASSE 15, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E NBR

9822, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

95 -	017.300.0003-7	TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 65 (DE 75MM)	MT	36

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, CLASSE 15, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E NBR

9822, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

96 -	017.300.0001-0	TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 75 (DE 85MM)	MT	4734

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, CLASSE 15, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA

ELASTICA INTEGRADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E NBR

9822, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

97 -	011.073.0005-3	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 400MM	MT	360

Descrição do Item TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JU NTA

ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 736 2-2, PARA

COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVE SER FORN ECIDO UM ANEL

DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDEN TE, OU JEI OU JERI.

NBR ATUALIZADA

98 -	017.229.0004-0	REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1 1/2"	PÇ	15

Descrição do Item REGISTRO DE ESFERA DE PVC, COM ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DOTADO

DE EXTREMIDADES COM ROSCAS INTERNAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-

1, COM UMA EXTREMIDADE COM MONTAGEM POR PORCA DE APERTO E

ASSENTO PLANO COM ANEL DE VEDACAO, FABRICADO DE ACORDO COM A

NBR 11306, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA CONFORME NBR

5626. NBRS ATUALIZADAS

99 -	007.040.0009-1	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 1"	PÇ	10

Descrição do Item COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

100 -	017.150.0003-1	JOELHO 90° PVC AZUL BOLSA SOLDAVEL E ROSCA (BUCHA) DE LATAO 20 X 1/2"	PÇ	2800

Descrição do Item JOELHO 90° DE PVC AZUL, DE TRANSICAO, COM UMA BOLSA DE JUNTA

SOLDAVEL E A OUTRA DE JUNTA ROSCADA (ROSCA PADRAO BSP) DE

ACORDO COM A NBR NBQ ISO 7-1, PARA APLICACOES SOB PRESSAO

NOMINAL DE 0,50 MPA E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE  0,75 MPA,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

ÁGUA FRIA.  BITOLA 20MM X 1/2". NBRS ATUALIZADAS

101 -	007.048.0006-3	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 32MM	PÇ	40

Descrição do Item TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO, PN 16, PARA REDES DE PVC/PBA,

FABRICADOS DE ACORDO COM NTS 175 NBR 15803

102 -	017.410.0006-8	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/2"	MT	84

Descrição do Item TUBO DE PVC 6,3, EXTRUDADO, MARROM, COM PONTA A BOLSA PARA JUNTA

SOLDAVEL, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA

EMAXIMAS PRESSOES DE SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICADO DE A CORDO COM

A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS