### PREGÃO ELETRÔNICO SRP 028/18 ### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e para uso em ETEs, para uso da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Reposição gradual do estoque.

Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos e representam previsões para as compras durante o prazo de 12 meses.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – PASTILHA DE CLORO

ESPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM PASTILHA

| Cloro disponível (% peso mín) | 65% |
| --- | --- |
| Água (% min) | 5,5% |
| Ferro (% máximo) | 0,05% |
| Óxidos, metais pesados e alumínio (% max) | 0,5% |
| PH solução a 1% | 10,5 – 11,3 |
| Solubilidade em água (g/l) | 180 g/l |
| Embalagem: balde de plástico |  |

UNIDADE: QUILO

QUANTIDADE: 170

Exigência de habilitação específica para o item:

Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Química (CRQ), referência 2017.

Exigência de proposta específica para o item:

Comprovante de Baixo Risco a Saúde – CBRS, pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme Modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5º, do artigo 39 da Portaria 2914/2011, que compõe a Parte I deste Termo de Referência

ITEM 02 – SULFATO CLORETO DE ALUMÍNIO E FERRO LÍQUIDO (complexo sulfato duplo de alumínio férrico)

ESPECIFICAÇÃO:

FÓRMULA QUÍMICA: (FeCl3.Fe2(SO4)3) n (Al2(SO4)3)

COMPOSIÇÃO:

Teor mínimo em R2O3 (Al2O3 + Fe2O3) :9%
Al2O3: 7,2%
Fe2O3: 2,0 %
Teor máximo de acidez livre (% em massa como H2SO4):0,5%
Teor máximo de insolúveis (% em massa):0,2%
Basicidade livre (% em massa como Al2O3):0,4%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

| Densidade | 1,32 |
| --- | --- |
| Cor | marrom escuro |

EMBALAGEM E ESTOCAGEM:

O reagente deverá ser fornecido em carros-tanque com descarga por conta do fornecedor.

ENTREGA:

- ETA CASTELO BRANCO / JOÃO PENIDO (Estrada da Remonta s/n – Remonta);

- ETA SÃO PEDRO (Rua Major Lino Lima s/n – São Pedro);

Na entrega, a vencedora se compromete a apresentar o Laudo Técnico (LARS - Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde) em atendimento a NBR 15784.

A licitante detentora da Ata de Registro de Preços deverá fornecer e deixar instalado nas dependências da CESAMA e em local próprio (em regime de comodato), dois tanques cilíndricos com capacidade de 20.000 litros cada e dois tanques de 30.000 litros cada, para preservação do produto.

A licitante detentora da Ata de Registro de Preços também deverá fornecer no mesmo regime mencionado, bomba química para descarga do produto.

UNIDADE: QUILO

QUANTIDADE: 1.700.000

Condições de fornecimento específicas para o item:

- Na entrega do produto a fornecedora se compromete a apresentar o laudo de análise contemplando parâmetros desta especificação e, ainda, a FISPQ – Ficha de Informação sobre Segurança de Produtos Químicos, em virtude da exigência contida no Artigo 8º do Decreto Federal nº 2.657/98 (respeitando o modelo contido na NBR 14.725) e da exigência da Fiscalização do Ministério do Trabalho;

Exigência de habilitação específica para o item:

Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Química (CRQ) ou Conselho Regional de Biologia (CRBio), referência 2017.

Exigência de proposta específica para o item:

Comprovante de Baixo Risco a Saúde – CBRS, pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme Modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5º, do artigo 39 da Portaria 2914/2011, que compõe a Parte I deste Termo de Referência

ITEM 03 – POLIMERO CATIÔNICO PARA DESIDRATAÇÃO DE LODO

ESPECIFICAÇÃO: POLÍMERO CATIÔNICO 7010 PARA USO EM ETES

APRESENTAÇÃO: EMULSÃO

EMBALAGEM: BOMBONA PLÁSTICA DE 25 KG

APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS.

UNIDADE: QUILO

QUANTIDADE: 1.000

Condições de fornecimento específicas para o item:

- Na entrega do produto a fornecedora se compromete a apresentar o laudo de análise contemplando parâmetros desta especificação e, ainda, a FISPQ – Ficha de Informação sobre Segurança de Produtos Químicos, em virtude da exigência contida no Artigo 8º do Decreto Federal nº 2.657/98 (respeitando o modelo contido na NBR 14.725) e da exigência da Fiscalização do Ministério do Trabalho.

- Conforme a Lei nº. 12.305/2010, de 02/05/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ainda segundo o Decreto nº. 7.404/2010, de 23/12/2010, que regulamentou esta lei, fica estabelecido, dentre outras coisas, o sistema de logística reversa, que é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Assim, fica a empresa detentora do menor preço registrado na Ata obrigada a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada as bombonas, barricas e/ou sacos plásticos gerados e a destinar adequadamente estes resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.

- Tal destinação deverá ser comprovada através de documento próprio, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, sempre que as bombonas e/ou sacos plásticos forem recolhidos das dependências da CESAMA.

Exigência de habilitação específica para o item:

Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Química (CRQ) ou Conselho Regional de Biologia (CRBio), referência 2017.

ITEM 4 - SULFATO FERROSO CLORADO LIQUIDO - DENSID.1.59 (FLOCULAN)

ESPECIFICAÇÃO:

FÓRMULA QUÍMICA: Fe Cl3 Fe2 (SO4)3.

COMPOSIÇÃO:

Teor mínimo de Fe2O3....................................... 18,0%

Teor máximo em insolúveis................................   0,1%

Teor máximo em acidez livre (H2SO4)...............    1,0%

Densidade............................................................ 1,5 g/cm³

APRESENTAÇÃO:

O Sulfato Ferroso Clorado Líquido é um coagulante férrico para tratamento de água de abastecimento, tendo como principal características um alto teor de Fe+3.

EMBALAGEM E ESTOCAGEM:

O reagente deverá ser fornecido em carros-tanque, com descarga por conta do fornecedor.

UNIDADE: TONELADA

QUANTIDADE: 1.200

ENTREGA

ETA CDI: AVENIDA ANTONIO SIMAO FIRJAM, 1171 – JUIZ DE FORA.

O produto deverá ser entregue em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

O produto deverá ser transportado em caminhão tanque, sob total responsabilidade da fornecedora e com sistema de descarga através de bomba adaptada no mesmo, com conexão para tomada trifásica (220 V) e mangote de 2” com comprimento de 30 metros (para chegar até os tanques de armazenamento). A fiscalização será de responsabilidade das coordenações das ETA’s.

Os seguintes documentos deverão ser apresentados a cada entrega do produto:

- Nota Fiscal de Venda.

- Ficha de Segurança do Produto Químico – FISPQ.

- Laudo de análise, conforme especificações do produto descritas no item.

- Laudo Técnico (LARS - Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde) em atendimento a NBR 15784.

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

Para implantação do Sistema de Dosagem e Manutenção para o Sulfato ferroso clorado líquido, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos e instalados no prazo máximo de 30 dias, a contar do envio do Termo de Aceitação, os seguintes equipamentos em regime de comodato:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Painel de comando com 02 inversores de frequência |
| 02 | Bomba dosadora com vazão máxima de 236 litros por hora; |
| 01 | Tanque de 20m³ |
| 01 | Tanque de 30m³ |

O não cumprimento do prazo para instalação dos equipamentos, conforme descrito no parágrafo anterior sujeitará o contratado às sanções previstas no Capítulo 15 do Edital. Caberá também ao fornecedor qualquer eventual prejuízo causado à CESAMA pelo atraso injustificado na instalação dos equipamentos em comodato.

Assistência Técnica

A fornecedora deverá possuir uma equipe técnica de pós-venda, especializada, realizando visitas periódicas que serão definidas pela CESAMA, acompanhando todo o processo e buscando sua otimização, realizando manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos em comodato.

Havendo manifestação da CESAMA pela necessidade das visitas fora da periodicidade definida conforme descrito neste item, mas mesmas deverão ocorrer no prazo máximo e 45h após a solicitação da CESAMA.

Exigência de habilitação específica para o item:

Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Química (CRQ) ou Conselho Regional de Biologia (CRBio), referência 2017.

Exigência de proposta específica para o item:

Comprovante de Baixo Risco a Saúde – CBRS, pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme Modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5º, do artigo 39 da Portaria 2914/2011, que compõe a Parte I deste Termo de Referência.

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 003.095.0001-0 | PASTILHA DE CLORO | 170 | 26,00 | 4.420,00 |
| 2 | 003.105.0001-0 | POLIFLOC (SULFATO CLOR-ALUM) | 1.700.000 | 1,23 | 2.091.000,00 |
| 3 | 003.120.0012-0 | POLIMERO CATIÔNICO | 1.000 | 16,50 | 16.500,00 |
| 4 | 003.050.0001-2 | SULFATO FERROSO CLORADO LÍQUIDO | 1.200 | 1.310,00 | 1.572.000,00 |
| TOTAL: R$ |  |  |  |  | 3.683.920,00 |

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

  - A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no chat do Portal de Compras Governamentais.

    - O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

    - O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.

    - Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.

  - O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.

  - A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

  - A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

  - A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

  - A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação dos materiais ofertados.

    - Os laudos previstos no item 6.7 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 10 dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais discriminados nos itens 01 e 03 deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h. A entrega dos itens 02 e 04 será nos locais discriminados na especificação do material.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

  - Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

  - Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.7 deste Termo.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos na primeira quinta-feira em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- EQUIPAMENTOS EM COMODATO

Os equipamentos necessários para estocagem e eficiência da aplicação do SULFATO CLORETO DE ALUMÍNIO E FERRO LÍQUIDO (item 02) e do SULFATO FERROSO CLORADO LÍQUIDO (item 04) deverão ser disponibilizados à CESAMA a título de comodato, nas seguintes condições:

10.1. A COMODANTE (fornecedora) declara que é possuidora e proprietária dos equipamentos relacionados abaixo, e que neste ato os empresta gratuitamente à CESAMA:

ITEM 02: dois tanques cilíndricos com capacidade de 20.000 litros cada e dois tanques de 30.000 litros cada, para preservação do produto, além da bomba química para descarga do produto.

ITEM 04:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Painel de comando com 02 inversor de frequência |
| 02 | Bomba dosadora com vazão máxima de 236 litros por hora; |
| 01 | Tanque de 20m³ |
| 01 | Tanque de 30m³ |

10.2. Os bens ora dados em comodato, assim como seus acessórios, ficarão sob a guarda e responsabilidade da CESAMA, representada pelo Departamento de Tratamento de Água.

10.3. As instalações elétricas e hidráulicas, bem como a base para instalação dos reservatórios, são por conta da CESAMA.

10.4. Os reservatórios para estocagem do SULFATO FERROSO CLORADO LÍQUIDO deverão ser confeccionados em aço carbono com revestimento, pintura interna e externa.

10.5. Os reservatórios para estocagem do SULFATO FERROSO CLORADO LÍQUIDO deverão ser adaptados com hélice somente para agitar o produto 10 minutos a cada 24 horas.

10.6. Quando da entrega, a CESAMA reconhecerá que os equipamentos ora cedidos estão em perfeitas condições de uso e de funcionamento.

10.7. As condições de comodato serão regidas pelas disposições contidas nos artigos 579 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

10.8. A CESAMA obriga-se a utilizar os equipamentos para o fim a que se destinam, com produtos de fornecimento exclusivo da COMODANTE (fornecedora), sob pena de em assim não fazendo, responder por perdas e danos.

10.9. Após o término da vigência da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, a CESAMA disponibilizará os equipamentos à COMODANTE (fornecedora) para devolução no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da comunicação expressa da CESAMA.

10.10. A CESAMA se compromete a zelar pelos equipamentos em comodato, responsabilizando-se por sua conservação, respondendo por qualquer dano ocorrido até a sua restituição, não podendo recobrar da COMODANTE (fornecedora) qualquer despesa ordinária e ou extraordinária.

10.11. Deverão ser observadas as demais condições para fornecimento dos produtos e dos equipamentos, estabelecidas neste Termo de Referência.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA / HABILITAÇÃO

Além dos documentos discriminados para cada item, o licitante deverá apresentar como condição habilitatória, o seguinte documento:

- No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido produtos compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os produtos e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a fornecedora poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

| Assinado no Original LUCAS TADEU OLIVEIRA FERNANDES DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Assinado no Original RICARDO GOMES ALBUQUERQUE DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
| --- | --- |

Assinado no Original

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Assinado no Original

MÁRCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO

DIRETORIA TÉCNICO OPERACIONAL

TERMO DE REFERÊNCIA – PARTE I

Comprovação de Baixo Risco a Saúde pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano

CBRS nº ________________

Em atendimento aos critérios nacionalmente estabelecidos para atendimento da alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5º, do artigo 39 da Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, comprovamos para os devidos fins que o produto químico abaixo relacionado fornecido pela Empresa denominada _______________________________, sediada à ________________________________________, CEP _____________, CNPJ: ________________, Inscrição Estadual: ________________, atende os requisitos da Norma Técnica ABNT NBR 15784 e não oferece riscos à saúde humana, quando utilizado no tratamento de água para consumo humano, respeitando-se a Dosagem Máxima de Uso – DMU, conforme discriminado:

| Produto | Nome usual | Descrição / uso principal | Massa molecular aproximada | DMU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Esta comprovação como Produto de Baixo Risco a Saúde está fundamentada nos resultados das análises especificadas e nos critérios estabelecidos pela Norma Técnica ABNT NBR 15784, conforme seguintes documentos anexos:

1) Conclusão do Relatório de Estudo de nº _____________, emitido em ___/__/__, com data de vencimento em __/____/___;

2) Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS de nº _______________, do Laboratório ________________s, que possui Certificado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório emitido pelo INMETRO em ______________, com validade até _________________.

Local e data.

Responsável Técnico

Nome:

Registro no Conselho de Classe: