CONCORRÊNCIA 003/18 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle de odores, em pontos do Sistema Coletor Urbano de Esgoto Sanitário de Juiz de Fora que apresente eficiência na redução da concentração de Gás Sulfídrico (H2S), incluindo adequação de instalações, cessão de equipamentos em comodato, fornecimento de reagentes, softwares de controle “on line” com possibilidade de acesso remoto e analisadores de gás sulfídrico.

# 2. JUSTIFICATIVA:

A contratação se faz necessária tendo em vista evitar formação de odores desagradáveis nas estações elevatórias de esgoto EEE3, EEE2, EEE1 e ETE Barbosa Lage e por ser também essencial condicionante de validação da Licença de Operação dessa mesma ETE.

A comunidade do entorno da ETE BL apresenta queixas constantes com relação aos odores desagradáveis proveniente da formação do gás sulfídrico (H2S). Deste modo, o objeto desta aquisição possui ação preventiva e corretiva à formação do gás sulfídrico, eliminando o problema. A continuidade dessa ação já foi objeto de acordo junto ao órgão fiscalizador, tendo sido assumido, pela CESAMA, o compromisso de mantê-la a fim de evitar o risco de ações, inclusive administrativas e/ou judiciais.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e, considerando que existem no mercado, diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# 3. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto da licitação são oriundos da CESAMA.

# 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 TECNOLOGIAS

A CESAMA aceitará propostas de soluções técnicas para o problema descrito, das quais aceitará apenas uma, nas condições e especificações descritas neste Termo Técnico de Referência. Será escolhida a proposta de menor preço global, conforme a forma de julgamento especificado no edital.

- A empresa vencedora deverá apresentar tecnologia com eficiência tal que forneça concentração máxima de H2S na EEE1 de 50 ppm, sendo permitida ultrapassagem desse valor em 5% das amostragens, mas não podendo ultrapassar a concentração média diária de 15 ppm, onde a vazão média é de 60 l/s.

  - TRANSPORTE DO REAGENTE

O produto será transportado em caminhão tanque/carreta tanque, próprios da contratada ou de terceiros e com sistema de descarga através de bomba adaptada no mesmo e deverá ser transportado com os seguintes documentos:

- Comprovante de Pesagem do Caminhão com peso bruto e peso líquido;

- Nota Fiscal de Venda;

- Certificado de Qualidade (Laudo de análise);

- Ficha de Emergência (Quando aplicável),

4.3 LOCAIS DE INTERVENÇÃO

- REGIONAL NORTE - Nova ERA

Endereço: Jarcil Firmino Pinheiro nº3 – Nova Era

- Locais de Monitoramento de H2S

EEE 01 – BARBOSA LAGE

Endereço: Entre o Acesso Norte e rua Antônio da Silva, em frente ao Nº377 - Barbosa Lage.

  - EQUIPAMENTOS EM COMODATO

A contratada deverá, a título de comodato, fornecer para estocagem e para eficiência da aplicação do Reagente, os seguintes equipamentos abaixo descritos:

| Quantidade |  | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tanque vertical cilíndrico, para estocagem, confeccionado em material compatível com o reagente conforme a solução contratada; com capacidade mínima de 7,5m³, fundo plano, com respiro e entrada de inspeção. |  |
| 2 | bombas dosadoras de alta precisão, com vazão de até 50 L/h, acoplada com inversor de frequência e sinal de 4-20 mA |  |
| 2 | Sensores de detecção fixo de gás sulfídrico (H2S), via sensor eletroquímico (0-100 ppm), saída de controle 4-20 mA (2 fios), temperatura de operação (-20C + 40C), umidade (10 a 99% não condensado), grau de proteção IP 65/67, material do invólucro ABS, certificação cCSAus Class I Div. 2 (Toxic only), ATEX, SAA, European toxic pr EN45544 |  |

- Todos estes equipamentos serão formalizados por meio de “contrato de comodato”; As atualizações da solução proposta e as necessidades delas decorrentes, serão feitas por conta da Contratada, de modo a garantir a eficiência da contratação.

- As instalações elétricas e hidráulicas bem como a base para instalação dos reservatórios são por conta do CESAMA – JUIZ DE FORA/MG;

- O reservatório para estocagem será confeccionado em material compatível com o reagente conforme a solução contratada;

- As obras civis de diques e baias de contenção para os tanques de estocagem serão de responsabilidade da CESAMA.

- A automação do sensor de H2S junto ao servidor e supervisório da CESAMA também será de responsabilidade da contratante, ficando sob a responsabilidade do contratado a garantia do sensor e sua substituição em caso de mau funcionamento;

- O sistema deverá ser capaz de monitorar a concentração de H2S(EEE1) e automaticamente gerar informações de ajustes de dosagens às dosadoras implantadas na Regional Norte, que permitam otimizar o consumo de materiais durante períodos de baixa concentração de H2S no esgoto sanitário e ao mesmo tempo garantir a eficiência prevista nos momentos de maiores concentrações de H2S.

- O laudo de análises contendo os parâmetros e especificações atualizados do reagente constante da proposta vencedora deverá ser encaminhado a cada carga solicitada, devidamente assinado e com a ART do respectivo conselho;

- O reagente deverá ter validade mínima de 12 meses na data de seu recebimento pela CESAMA. E a garantia que o processo de utilização do produto não agride ao meio ambiente e as pessoas que o manipula. Atentar para destinação correta de resíduos gasosos, sólidos e líquidos, conforme norma regulamentadora NR25 – Resíduos Industriais e legislação ambiental específica;

# 5- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

Valor global para 2 anos: R$1.207.000,00

Valor global/2 = R$603.500,00 por ano

Prazo contratual de 02 anos podendo ser renovado por igual período em conformidade com artigo 57 II da Lei 8666/93

Justificativa para prazo contratual por 2 anos:

Aspecto econômico: Onde se verifica uma queda de 12% no valor contratual há ainda que se considerar que esse valor não estará sujeito a reajuste no primeiro ano, já que os valores deverão ser fixos e irreajustáveis nos dois primeiros anos do contrato.

Aspecto técnico: Considerando o atendimento à condicionante que se refere a controle de odores da Licença de Operação da ETE Barbosa Lage faz-se necessário o monitoramento efetivo de H2S (gás sulfídrico), seja na Estação de Tratamento em questão quanto nas Elevatórias que compõe o sistema. No período proposto de contrato (02 anos) vai garantir que tenhamos dados suficiente não apenas para o monitoramento, mas a apuração da credibilidade dos dados apurados e da sua melhor aplicação técnica na solução proposta e tomada de decisão com apurada confiabilidade no acompanhamento, execução e evolução do processo.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - MEDIÇÕES

    - As medições serão elaboradas mensalmente, pelo fiscal do contrato designado pela CESAMA e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA. A medição se fará pelo número de dias em que a eficiência do sistema proposto atenda as condições operacionais constantes no edital. Conforme explicado abaixo:

Valor total orçado/730 = Valor diário

Valor diário X número de dias eficientes do sistema = Valor medido.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

    - As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

  - PAGAMENTOS

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

    - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Deverão ser anexadas na Nota Fiscal (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Apresentar os rótulos de identificação e de advertência sobre o produto fornecido utilizado afixados em seu reservatório, assim como gerar orientação formal sobre condições seguras de armazenamento (reações químicas, inflamabilidade, etc.);

  - Apresentar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico) do reagente para a CESAMA, conforme norma da ABNT-NBR 14725;

  - ASSISTÊNCIA TÉCNICA: a contratada deverá possuir uma equipe técnica de pós venda especializada para realizar pelo menos uma visita mensal, acompanhando todo o processo buscando sua otimização/atualização, realizando manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos em comodato. Na indicação da equipe técnica deverá constar o nome dos profissionais, telefones e e-mails de contato.

  - A CONTRATADA deverá cumprir o disposto da Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho e da Previdência, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

  - O(s) funcionário(s) que estiver(em) prestando serviço nas unidades da Contratante  deverá(ão) estar devidamente identificado(s) por crachá ou uniforme e os equipamentos de proteção  individual (EPI) que se fizerem necessários;

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com este Termo de Referência.

- JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

Para habilitação deverão ser apresentados os seguintes documentos de caráter técnico:

a) Registro ou inscrição da empresa no CRQ (Conselho Regional de Química) ou no CRBio (Conselho Regional de Biologia), referência 2018.

b) Apresentação de, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante executado serviços de controle de odores com comprovada eficiência na redução da concentração de Gás Sulfídrico (H2S). O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os serviços e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

c) Na proposta, deverá ser apresentado o memorial descritivo da solução apresentada e o valor global para o contrato, pelo prazo de 2 (dois) anos.

- PENALIDADES

11.1	O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará às aplicações das sanções previstas no edital.

11.2	Verificada ineficiência da solução apresentada, a Contratada será imediatamente notificada, através de e-mail, pelo gestor do contrato a fim de adequar imediatamente o sistema para obtenção dos resultados desejados.

11.3 	A partir da notificação prevista no item 11.2, a Contratada se responsabiliza por todo prejuízo, administrativo, financeiro, jurídico, causados à CESAMA ou a terceiros em qualquer esfera, público ou privado, pela ineficiência da solução ofertada.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - A licitante vencedora se obriga a assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

12.3.1	Deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato a indicação da equipe técnica conforme item 7.10 deste termo de Referência.

  - Decorrido o prazo do item 12.3 e não comparecendo a licitante vencedora para a assinatura do Contrato, a mesma será considerada como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

    - O prazo de execução do objeto será de 2 (dois) anos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente, após a assinatura do Contrato.

    - O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CESAMA.

    - Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 57, inciso II da Lei 8666/93, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, nos termos regulamentados pelo Decreto Executivo Municipal nº 8542, de 09/05/2005, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para as medições dos serviços realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

    - O prazo máximo para instalação/implantação da solução técnica vencedora, fornecimento dos equipamentos acima, teste de eficiência e funcionalidade conforme exigido neste termo de referência é de 30 (trinta) dias, após a emissão da Ordem de Serviço do competente contrato.

  - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme § 2º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

  - Para assinatura do Contrato, a empresa deverá comprovar, na data da assinatura, a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, a licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- RESCISÃO

  - A rescisão do Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária:

- Falir, entrar em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- Transferir as obrigações decorrentes desta licitação, sem a prévia anuência do Diretor Presidente da CESAMA;

- Não prestar o serviço dentro dos prazos propostos e de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;

- Não apresentar as certidões atualizadas de regularidade do INSS, do FGTS e da Justiça do Trabalho.

  - A interrupção do prazo estabelecido neste Edital, somente será possível nos seguintes casos:

a)	Motivo comprovado de força maior, imediatamente levado ao conhecimento do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatório, o qual decidirá a seu exclusivo critério;

b)	Por ordem da CESAMA para paralisar a execução do Contrato;

c)	Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa.

Francisco de Assis Araújo

Gerente de Operação

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor Técnico Operacional